Приложение № 1.5.

Предмет на договора – абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна системи на обекти сгради на Министерство на здравеопазването с адреси:

- пл. „Света Неделя” № 5;

- бул. „Александър Стамболийски” № 39;

- бул. „Иван Гешов” № 15 (обект в сградата на НЦООЗ).

Описание и изисквания:

- Изпълнителя извършва ежемесечна профилактика на съоръженията и системите, съгласно описа на комплектността, като отразява и води дневник със забележки по експлоатацията им.

- Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 4 часа след поемането на заявката. При спешност Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 час.

- При извършване на ремонт на съоръженията да достави необходимите резервни части в срок до 3 дни.

- При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

- Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

- Изпълнителят е длъжен при извършването на ремонт на техниката да достави необходимите резервни части (материали), като поема гаранция за ремонта от 6 (шест)  месеца, считано от датата на извършването му.

- При необходимост да извършва разширяване на съществуващата система.

- При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

Начин на плащане

- Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АДУK” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

- Заплащането на вложените материали и резервни части да става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

- Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на предмета на договора

- Референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година – оригинал или заверено копие.

ОПИС

НА КОМПЛЕКТНОСТТА НА МОНТИРАНИТЕ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА И ВИДЕОКОНТРОЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА АДРЕСИ:

ПЛ."СВЕТА НЕДЕЛЯ" №5

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

- Пожароизвестителна централа FS  5016		1бр.

- Пожароизвестителни лъчи		15 бр.

- Оптично-димни пожароизвестители		148 бр.

- Ръчни пожароизвестители		6 бр.

- Надвратни индикатори		92 бр.

- Сирени		7 бр.

- Акумулатори		2 бр.

2. СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

- Сигнално-охранителна централа "Тангра"		1 бр.

- Клавиатура ЛСД	 	2 бр.

- Пасивен инфрачервен датчик ЕV 75		11 бр.

- Акустичен детекторVV 600		4 бр.

- МКД- метална врата		3 бр.

- Сирена 125 F		1 бр.

- Акумулаторна батерия		2 бр.

ПЪРВА ПОДСИСТЕМА - ОХРАНА НА ПОДХОДА ОТ ПОКРИВА НА СГРАДАТА

- Централа "ЕСПРИТ"		1 бр.

- Клавиатура		1 бр.

- Захранващ трансформатор		1 бр.

- Магнитно- контактен датчик		1 бр.

- Обемен датчик		1 бр.

- Сирена		1 бр.

- Акумулаторни батерии		2 бр.

ВТОРА ПОДСИСТЕМА-стая на шофьорите

- Централа		1 бр.

- Клавиатура		1 бр.

- Обемен датчик		1 бр.

- Сеизмични датчици		8 бр.

- Сирена В 109		1 бр.

- Магнитно-контактен датчик		1 бр.

- Акумулаторни батерии		2 бр.

ТРЕТА ПОДСИСТЕМА – архив ул. Лом

- Централа		1 бр.

- Клавиатура		1 бр.

- Обемен датчик		1 бр.

- Сирена В 109		1 бр.

- Магнитно-контактен датчик		1 бр.

- Акумулаторни батерии		1 бр.

ЧЕТВЪРТА ПОДСИСТЕМА  - стаи 308 и 309

1. Контролен панел Е 65		1 бр.

2. Обемен датчик DG		3 бр.

3. Мрежов трансформатор		1 бр.

4. Сирена 110 db SOS B1		1 бр.

5. Акумулатор		1 бр.

6. Магнитен контакт МС 21СW/B		1 бр.

7.  Кутия с тампер		1 бр.

8. Зумер 12 V		1 бр.

9. Лампа 12 V		1 бр.

10. Кабели	      	60 м.

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 39

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Пожароизвестителна централа 8 зони PS4008 		1 бр.

2. Автоматичен димен датчик				         45 бр.

3. Температурен максимално – диференциален датчик	6 бр.

4. Ръчен бутон 								6 бр.

5. Ел. сирена 								1 бр.

6. Захранващ блок24 V							1 бр.

7. Акумулатор 12 V							1 бр.

8. Акумулаторни батерии 						2 бр.

9. Ел. сирена 								6 бр.

10. Максимално –температурен датчик				2 бр.

2. СИГНАЛНО – ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Контролен панел 24 зони						1 бр.

2. Обемен датчик пасивен инфрачервен				37 бр.

3. Акумулатор	12 V							1 бр.

4. Магнитен контакт							7 бр.

5. Ел. сирена 								1 бр.

6. Акумулаторна батерия						1 бр.

7. Мрежов трансформатор 						1 бр.

8. Захранващ блок, комплект с акумулатор			1 бр.

ОБЕКТ „СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”,  НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДАТА НА НЦООЗ БУЛ. „ИВ. ГЕШОВ” №15

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Пожароизвестителна централа FS4002     	 		1 бр.

2. Оптично-димен пожароизвестител Ex MHC	282049	2 бр.

3. Основи 	 Ех МНУ 703    						2 бр.

4. Ръчен бутонен пожароизвестител   2050			1 бр.

5. Сирени вътрешни      						2 бр.

6. Пожарогасители водни – 6 кг. манометър			2 бр.

7. Акумулаторни батерии 						2 бр.

2. СИГНАЛНО – ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Сигнално-охранителна система „ЕСПРИТ” 738 К		1 бр.

2. Клавиатура				„ЕСПРИТ” 626 К           1 бр.

3. МУК-датчик        					  	          2 бр.

4. Сеизмичен датчик							8 бр.

5. ПИР-датчик за таван „ДИСК”					2 бр.

6. Паник-бутон 						                    2 бр.

7.Сирени вътрешни 						          2 бр.

8. Акумулаторни батерии			                              3 бр.

9. Трансмитер								1 бр.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВEОПАЗВАНЕТО

ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” № 5

ЛОКАЛНА ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА НА СТАИ 308 И 309

- Контролен панел Е 65			-	1 бр.

- Обемен датчик DG-55			-	3 бр.

- Мрежов трансформатор			-	1 бр.

- Сирена 110db SOS B1			-	1 бр.

- Акумулатор 12В 4Аh			- 	1 бр.

- Магнитен контакт МС21СW/В		-	1 бр.

- Кутия с тампер				-	1 бр.

- Зумер 12 V					-	1 бр.

- Лампа 12 V					-	1 бр.