Приложение 1										По Позиция 11

Изисквания за изпълнение:

Фирмата изпълнител извършва:

- профилактика и настройка на монтираните вентилаторни конвектори и тръбната мрежа, както и водоохлаждащ агрегат „Daikin”.

-  задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

- профилактични прегледи (2 пъти месечно).

- задължителна ежемесечна подмяна на въздушен филтър от нагнетателната част на вентилационната система в сградата на пл. „Св. Неделя” №5.

- периодични обезвъздушавания и допълване на инсталацията, един път месечно.

- превключване на водоохлаждащ агрегат „Daikin”от летен в зимен режим на работа и обратно.

- отстраняване на възникнали аварии по електрическата част.

- аварии, свързани с течове при пробив на тръбната мрежа и вентилаторните конвектори и отстраняването им.

- подмяна на спирателна и регулираща арматура, както и подмяна на аварирали части.

Фирмата изпълнител се задължава:

- да се отзове на повикването при спешност до 1 /един/ час;

- в останалите случаи до 3 /три/ часа.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя задължително ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за обслужване инсталации.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.