Приложение 3а

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА Система за достъп в лабораторията

С оглед организацията на контрола на достъп до лабораторията е необходимо да бъде изградена Системата за контрол на достъпа.

Системата трябва да включва:

Устройство на входа на лабораторията, в което се въвежда код и/или с предварително програмирани картови четци се отключва входната врата.

Бутон със звънец и домофон/интрфон, както и бутон от вътрешната страна за автоматично отваряне на вратата след легитимиране.

Терминалът за контрол на достъпа е необходимо да е снабден с итерфейс на български език.

Терминалът следва да може да се свърже с други вътрешни системи на сградата като пожароизвестяване, СОТ и други.

Системата  да може да се настрои така, че например при задействане на алармата за пожар всички врати свързани с терминала да се отворят,  или при задействане на СОТ да се заключат.

Системата следва да може да се управлява от компютър, да поддържа сертификати защита на лични данни CE, UL, FCC и MIC, да поддържа комуникация по RS232, RS485, TCP/IP и Wiegand.

Минимални изисквания:

Капацитет на потребителите -200;

Капацитет на отбелязани събития - 1000;

LCD дисплей;

Идентификация: ID карта, ID карта + 4-цифрен код, 4-цифрен код само;

Администраторите да могат да настройват аларми и кодове за сигурност;

Осветление на клавиатурата.